BY Team /على الله

MANO'S BASIC COMPUTER

# Team members

Mohamed El-Said

Mohamed Prince

El-Sayed Mohamed

Hossam Mohamed

Menna Mohamed

# Notes

This project 8- Bit Not 16_Bit.

This Project Implement 11 Instruction.

# What does the project implement?

#### Memory Reference

AND, ADD, LDA, STA, ISZ

### Register Reference

CLR, CMP, INC, HLT

### In/Out put Reference

IN, OUT

# Parts of Mano’s Computer

- SC

- AC

- System Bus

- IR

- PC

- Memory

- ALU

- DR

- Timing & Control

# شرح أجزاء المشروع بالتفصيل:

### ((SC:

واحنا بنعمل Timing And control Instructionكنا أكيد بنحتاج أل Time معانا ف دلوقت إحنا عايزين حاجه تعد الوقت عند 1T,2Tوهكذا فعملنا التصميم على الورق ونفذناه واحنا بنعمل ال Design نأخذ في الاعتبار ال HLT في الحسبان.

### AC:

دا عضو أساسى في ال Reg Ref لما بنعمل ال AC بنعمل ثلاث حجات  CLR, CMP, INC.

- نأخذ خرج ال AC ندخله على دائره Adder ونزود عليه واحد كدا عملنا inc

- نأخذ خرج ال AC ندخله على inverterكدا عملنا COMOP

- نأخذ خرج ال AC ندخله على Buffer وندخل معاه أصفار كدا عملنا CLR

الفكرة أساسا إن إحنا بنأخذ الخرج الخاص بكل Buffer ويخرج على Bus لكن أساس الفكر امتى يطلع الخرج دا بقى ال  Timing And control Instruction يعنى عند تفعيل ال Enable الخاص بال Buffer بيطلع الخرج على ال Bus .

### System Bus :

دا المسؤول عن تحديد مين هو ال .Sours

وعملنا الجدول زى ما هو موجود في المحاضره لكن هناك تعديل بسيط وهو ترتيب التوصيل على الأرجل مختلف وتم استخدام OR عوضا عن ال .Encoder

### IR:

ودا كنا بنأخذ محتوى ال Memory وبنأخذ أول 4-Bit ندخلهم على Address دا لو كان تبع Memory Reference كنا بنأخذ ال Address دا وندخه على ال Memoryتانى وبعد كدا نأخذ محتوى ال  Data بتاع ال Operant ونحطه على ال DR وعندنا برضو ال I  دى كنا بنحسبها في ال Timing And Controle  .

### Pc :

ال pc بيأخذ ال Address وبيحطه على ال Address Reg  واحنا عارفين ا نال pc يسأخذ ال Address بيجمع على محتواه واحد علشان كدا دخلنا المحتوى بتاعه على ال Adder مع واحد بحيث لما الخرج بتاعه يطلع يجمع عليه واحد وهكذا طول ما المشروع شغال .

### Memory :

يتم تسجيل محتوى Memory  من خلال تفعيل خانه ال Write  ويتم تحديد ال Address المراد تخزين ال operant فيه ويتم تفعيل ال  ًread  لإدخال ال Address فيظهر الناتج على الخرج .

### ALU:

هي الوحدة المسئولة عن عمليات AND & ADD & LDA.

### DR:

هو الطرف الثانى لعمليات ال Memory reference

تم عمل دائره INC لتنفيذ عمليه ISZ وهو زياده محتوى ال Memory بمقدار واحد

### Timing & Control:

دا اللى بيفرق احنا عايزين ننفذ اهنى امر بالضبط .

# الأكواد اللازمة لتنفيذ الأوامر :

#### Memory Reference

0X ➔ AND

1X ➔ ADD

2X ➔ LDA

3X ➔ STA

4X ➔ ISZ

### Register Reference

78 ➔ CLR

72 ➔ CMP

73 ➔ INC

77 ➔ HLT

### In/Out put Reference

F8 ➔ IN

F4 ➔ OUT